РАЗДЕЛ 5.

Техническое задание

Приобретение установки для теледиагностики сетей ливневой канализации (в дальнейшем – УСТАНОВКИ) на условиях лизинга, должно соответствовать следующим общим требованиям:

- УСТАНОВКА должна быть компактной,   с возможностью перевозки на любом транспортном средстве и переноски вручную на короткие расстояния

-  УСТАНОВКА должна быть пригодна для теледиагностики сетей ливневой канализации диаметром от 135 мм до 1600 мм длинной не менее 180 м

-  УСТАНОВКА должна быть европейского производства и сборки.

- Производитель УСТАНОВКИ должен быть сертифицирован на территории РФ и иметь представительство и центр сервисного обслуживания на территории РФ.

УСТАНОВКА должна состоять из нижеперечисленных компонентов соответствующих требуемым характеристикам:

| № п/п | Наименование / состав | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пост управления с монитором 10,4", пленочной клавиатурой и джойстиками управления камерой и транспортировочной тележкой-роботом | -встроенный ПК (Intel ATOM 1,6 GHz, 1 GB RAM/2 GB SSD, 3 USB, 1 Ethernet, 2 RS232, 80 GB SSD hard drive, video MPEG2/4). - габаритные размеры не более (ДxШxВ): 495 мм x 370 мм x 215 мм. - вес не более: 14 кг; - защитный класс не менее: IP 51. |
| 2. | Комплект кабелей (видеокабель, кабель связи, кабель питания) | - видеокабель не менее 180 м, диаметром не менее 9 мм, - рабочее усилие натяжения не менее 2400 Н. -особо прочное покрытие от порезов и истирания. - материал: полиуретан с кевларовой оплеткой, с необходимыми разъемами и штекерами |
| 3. | Автоматический кабельный барабан | -электропривод намотки кабеля должен обеспечивать намотку кабеля при любой длине сброшенного кабеля и автоматическую синхронизацию подачи кабеля к ходу транспортировочной тележки - двигатель: асинхронный с частотным преобразователем -напряжение питания: 180 В-260 В переменного тока, 50-60 Гц -мощность двигателя: Р макс = 240 Вт -рабочая температура: 0 - 40º С -коллекторные кольца: 15-полюсные, не требующие специального технического обслуживания -класс защиты: IP 54 -вес (без кабеля): до 20 кг -размеры: (Д х Ш х В) не более 600х400х600 мм -электронное измерение расстояния (длины размотанного кабеля) -электронный контроль перемотки и функции торможения -механический фиксирующий тормоз -комплексная шарнирная конструкция и вращающийся шпиндель -выдвижная транспортировочная рукоятка |
| 4. | Транспортная тележка-робот | -электропривод на все колеса с реверсивной антиблокировочной системой; - возможность поворота при движении в трубопроводе; - возможность работы при погружении под воду на глубину до 5 метров; - электрическое подъемное устройство видеокамеры ход не менее 200 мм; -штатные приспособления по подъему видеокамеры должны обеспечивать расположение видеокамеры по центру трубы в трубах диаметром от 135 мм до 1600 мм. - цифровая регулировка освещения; - встроенный датчик уклона; - устройство внутренних полостей сухим азотом; -контроль герметичности в ходе выполнения телеинспекции – с выводом информации на монитор блока управления; - габаритные размеры не более (ДxШxВ) 590х130х115 мм.; - вес не более 20 кг. - рабочая температура от -10 до +40 град. С; - возможность использования во взрывоопасных зонах II группы и в классе 2 температурного интервала Т4 - противопожарная система: Стационарный наддув - рабочее внутреннее давление: 500 мБар / 200 мБар |
| 5. | Комплект колёс | -резиновые литые колёса; -пневматические покрышки широкого профиля |
| 6. | Видеокамера | - цветная камера с функцией качания 280º и бесконечного вращения с увеличением не менее: 10-кратный оптический и 12-кратный цифровой, - разрешение не менее 530 тв линий; - возможность автоматической и ручной фокусировки (по выбору оператора); - возможность вертикальной стабилизации изображения; - габаритные размер (ДxШxВ) не более 216х108х100 мм.; - вес не более: 3 кг. |
| 7. | Дополнительный навесной светильник | для освещения труб диаметром свыше 900 мм |
| 8. | Комплект утяжелителей | для обеспечения движения в трубах большого диаметра |
| 9. | Устройство закачки азота | должно обеспечивать заполнения внутренних полостей камеры и транспортировочной тележки-робота |
| 10. | Программное обеспечение для получения профессиональных документов телевизионного контроля | -запись цифрового видео и изображений с наложением текстовой информации. - возможность сбора данных широкого спектра значений, и их представление в настраиваемых форматах; - наличие конфигурируемого генератора сообщений для создания более подробного отчета в формате PDF; - наличие программного обеспечения для измерения уклона трубопровода, используемое совместно с датчиком уклона; |
| 11. | Дополнительное оборудование | наличие комплекта разъёмов, комплекта направляющих роликов, зацепного устройства |